建设项目环境影响报告表

（污染影响类）

项目名称：               百纳福保健食品产业园项目

建设单位（盖章）：  南京百纳福生物科技有限公司

编制日期：                   2022年7月

中华人民共和国生态环境部制

目  录

一、建设项目基本情况	1

二、建设项目工程分析	12

三、区域环境质量现状、环境保护目标及评价标准	28

四、主要环境影响和保护措施	33

五、环境保护措施监督检查清单	51

六、结论	52

建设项目污染物排放量汇总表	53

- 一、建设项目基本情况

| 建设项目名称 | 百纳福保健食品产业园项目 |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 项目代码 | 2109-320111-89-01-502783 |  |  |
| 建设单位联系人 | 程浩 | 联系方式 | 13505631146 |
| 建设地点 | 南京市浦口区星甸街道星甸工业园三明南路9号 |  |  |
| 地理坐标 | （118度46分21.054秒， 32度03分41.510秒） |  |  |
| 国民经济 行业类别 | C1492保健食品制造 | 建设项目 行业类别 | 十一、食品制造业 14，其他食品制造 149* |
| 建设性质 | ■新建（迁建） □改建 □扩建 □技术改造 | 建设项目 申报情形 | ■首次申报项目 □不予批准后再次申报项目 □超五年重新审核项目 □重大变动重新报批项目 |
| 项目审批（核准/ 备案）部门（选填） | 南京市浦口区行政审批局 | 项目审批（核准/备案）文号（选填） | 浦行审备[2022]153号 |
| 总投资（万元） | 14600 | 环保投资（万元） | 25 |
| 环保投资占比（%） | 0.171 | 施工工期 | 20个月 |
| 是否开工建设 | ☑否 £是： | 用地（用海） 面积（m2） | 19800 |
| 专项评价设置情况 | 无 |  |  |
| 规划情况 | 规划名称：《南京市浦口区星甸街道星甸新市镇控制性详细规划》 审批机关：南京市人民政府 审查文号：宁政复〔2015〕113号 |  |  |
| 规划环境影响 评价情况 | 规划环评文件名称：《南京市浦口区星甸工业集中区开发建设规划环境影响报告书》 审批机关：南京市浦口生态环境局 审查文号：宁环（浦）建[2021]16号 |  |  |
| 规划及规划环境影响评价符合性分析 | 1、相关规划相符性分析 《南京市浦口区星甸工业集中区开发建设规划》目前处于编制阶段，本次根据《南京市浦口区星甸街道星甸新市镇控制性详细规划》进行规划相符性分析。 根据《南京市浦口区星甸街道星甸新市镇控制性详细规划》，规划范围南至环星路，西至经一路，北至北沿江－宁合铁路线，东至宁合城际。规划形成“一心两轴五点”的总体空间结构，“一心”指综合服务中心，为新市镇提供行政服务、商业服务、文化娱乐服务，并辐射外围农村地区；“两轴”指两条城镇发展轴线，其中南北向的为公共服务主 轴，汇聚新市镇行政办公、文化设施、娱乐设施、体育设施等，是星甸新市镇对外形象展示的主要轴线，东西向延伸的城镇发展次轴，串联新市镇生活生产；五点指结合居住片区、产业片区布置的5个服务节点。 本项目位于浦口区星甸街道三明南路9号，根据《南京市浦口区星甸街道星甸新市镇控制性详细规划》中土地利用规划，本项目所在地规划用地性质为的工业用地，因此本项目建设符合《南京市浦口区星甸街道星甸新市镇控制性详细规划》中土地利用规划。 2、规划环境影响评价相符性分析 根据《南京市浦口区星甸工业集中区开发建设规划环境影响报告书》，星甸工业园的产业定位包括生物医药、装备制造、新材料、金属和非金属矿物制造、食品制造。负面清单为： （1）不得引入不符合《南京市建设项目环境准入暂行规定》（宁政发〔2015〕251号）要求的项目； （2）产业定位中“金属和非金属矿物制造”禁止引入金属表面处 理及热处理加工、石灰和石膏制造（脱硫石膏除外）；“生物医药产业” 禁止引入化学药品原料药制造；“新材料产业”禁止引入化工；“食品制 造”禁止引入制糖业、牲畜屠宰、鱼糜制品及水产品千腌制加工、味精制造、酱油食醋及类似制品制造；“装备制造产业”禁止引入消防器材、多晶硅制造、铅酸电池、白炽灯和高压汞灯； （3）禁止引入占用园区规划水域和绿地、破坏园区内生态空间的项目； （4）禁止引入防护距离不能满足环境和生态保护要求的项目； （5）限制引入烟粉尘、氮氧化物、有机废气排放量大且不能区域 削减平衡的项目； （6）鉴于星甸工业园和石桥工业集中区位于镇区居民的上风向， 靠近居民一定范围内不得设置异味排放及挥发性有机废气排放的项目， 具体距离根据环境影响评价文件及其审批意见执行。 本项目相符性分析： （1）对照《南京市建设项目环境准入暂行规定》（宁政发[2015]251 号），本项目符合各项准入要求； （2）本项目为保健食品生产，根据《国民经济行业分类》（GB/T4754- 2017），行业分类为C1492保健食品制造，不在禁止类项目内； （3）本项目所在地为工业用地，不占用园区规划水域和绿地，不破坏园区内生态空间；本项目距离最近居民区的距离为430m，项目产生的颗粒物能区域削减平衡。 因此，本项目的建设符合《南京市浦口区星甸工业集中区开发建设规划环境影响报告书》中的要求。 |  |  |
| 其他符合性分析 | - 产业政策相符性分析 本项目为保健食品制造项目，项目属于“C1492保健食品制造”行业，根据《产业结构调整指导目录（2019年本）2021修订版》，项目不属于鼓励类、限制类和淘汰类项目，属于允许类。 根据《江苏省工业和信息产业结构调整指导目录》（苏政办发〔2013〕9号）及《关于修改〈江苏省工业和信息产业结构调整指导目录2012年本》〉部分条目的通知（苏经信产业〔2013〕183号），项目不属于淘汰和限制类项目，属于一般允许类项目。 对照《江苏省工业和信息产业结构调限制、淘汰目录及能耗限额（2015本）》，本项目不在其调整限制、淘汰目录之列，对照《南京市建设项目环境准入暂行规定》（宁政发〔2015〕251号），本项目符合各项目准入要求；且本项目已于2021年9月26日取得南京市浦口区行政审批局出具的江苏省投资项目备案证（浦行审备[2021]277号）。 因此，本项目建设符合国家及地方的相关产业政策要求。 2、“三线一单”相符性分析 （1）生态红线相符性 本项目位于南京市浦口区星甸街道星甸工业园三明南路9号，对照《江苏省生态空间管控区域规划》（苏政发〔2020〕1号）、《省政府关于印发江苏省国家级生态保护红线规划的通知》（苏政发〔2018〕74号），项目不在国家级生态环保红线范围和生态空间管控区域范围，距离项目最近的生态空间管控区域为亭子山生态公益林，最近的国家级生态红线为南京老山国家级森林公园。本项目与江苏省生态空间管控区域关系见表1-1。 表 1-1 拟建项目与生态红线相符性分析 生态空间保护区域名称; 主导生态功能; 范围; 面积（平方公里）; 方位距离. 国家级生态保护红线范围; 生态空间管控区域范围; 国家级生态保护红线面积; 生态空间管控区域面积; 总面积. 南京老山国家级森林公园; 自然与人文景观保护; 南京老山国家级森林公园总体规划中确定的范围包含生态保育区和核心景观区; 东至京沪铁路支线，南至沿山大道，西至宁合高速、京沪高铁，北至汤泉规划路（凤凰西路、凤凰东路）、江星桥路、宁连高速、护国路。含南京老山国家级森林公园总体规划中的一般游憩区和管理服务; 35.55; 76.31; 111.86; 位于项目东北4.2km. 亭子山生态公益林; 水土保持; /; 老山林场西山分场以西，与安徽交界; /; 3.82; 3.82; 位于项目东北4.0km. 注：此表仅列出距离本项目最近的生态红线 根据表1-1可知，与本项目距离最近的生态空间管控区域为西北侧4.0km的亭子山生态公益林，最近的国家级生态红线为东侧4.2km的南京老山国家级森林公园。本项目建设区域与上述区域均无相交，不涉及江苏省范围内的生态空间管控区域，不会导致项目所在区域内生态空间管控区域服务功能下降。故本项目的建设符合《江苏省生态空间管控区域规划》和《省政府关于印发江苏省国家级生态保护红线规划的通知》的相关要求。 （2）环境质量底线 根据《2021年南京市环境状况公报》，项目所在区域大气环境质量属于不达标区，区域地表水、声环境质量较好。为提高环境空气质量，南京市贯彻落实国务院《打赢蓝天保卫战三年行动计划》和省政府《江苏省打赢蓝天保卫战三年行动计划实施方案》，坚持目标导向、靶向发力，通过强化协调联动、实施精准管控、狠抓举措落实，全力打赢蓝天保卫战，主要包括“政策措施”、“应急管控及环境质量保障”、“‘VOCs’专项治理”、“重点行业整治”、“交通污染防治”、“扬尘污染管控”、“秸秆禁烧”、“应对气候变化”等方面措施，经整治后，南京市大气环境质量得到进一步改善。本项目废水、废气、固废均得到合理处置，噪声对周边影响较小，不会突破项目所在地的环境质量底线。因此，本项目的建设符合环境质量底线标准。 （3）资源利用上线 本项目用水来自市政供水管网，用电来源为市政供电，不会达到资源利用上线；项目符合当地土地规划要求，亦不会达到资源利用上线。因此，本项目的建设不会突破当地资源利用上线。 （4）环境准入负面清单 本项目对照国家及地方产业政策和《市场准入负面清单（2022年）》进行说明，具体见表1-2，与《〈长江经济带发展负面清单指南〉江苏省实施细则（试行）》（苏长江办发〔2019〕136号）相符性分析见表1-3。 表1-2项目与环境准入负面清单相符性分析 序号; 内容; 相符性分析; 结论. 1; 《产业结构调整指导目录（2019年本）2021修订版》; 经查《产业结构调整指导目录（2019年本）2021修订版》，项目不属于鼓励类、限制类和淘汰类项目，属于允许类; 符合. 2; 《江苏省工业和信息产业结构调整指导目录（2019年本）2021修订版》; 经查《江苏省工业和信息产业结构调整指导目录（2019年本）2021修订版》，项目不属于鼓励类、限制类和淘汰类项目，属于允许类; 符合. 3; 《限制用地项目目录（2012本）》、《禁止用地项目 录（2012年本）》; 本项目不在国家《限制用地项目目录（2012年本）》、《禁止用地项目目 录（2012年本）》中; 符合. 4; 《江苏省限制用地项目目录（2013年本）》、《江苏省禁止用地项目目录（2013年本）》; 本项目不在《江苏省限制用地项目目录（2013年本）》、《江苏省禁止用地项目目录（2013年本）》中; 符合. 5; 《南京市建设项目环境准入暂行规定》（宁政发〔2015〕251号）; 经查《南京市建设项目环境准入暂行规定》，项目不属于禁止新（扩）建项目; 符合. 6; 《市场准入负面清单（2022年）》; 经查《市场准入负面清单（2022年）》，本项目不在其禁止准入类; 符合. 表1-3本项目与《〈长江经济带负面清单〉江苏省实施细则（试行）》相符性分析 序号; 负面清单内容; 相符性分析; 结论. 1; 禁止建设不符合国家港布局规划和《江苏省沿江沿海港口布局规划（2015-2030年）》《江苏省储水池港口布局规划（2017-2035年）》以及我省有关港口总体规划的码头项目，禁止建设未纳入《长江干线过江通道布局规划》地过长江干线通道项目; 本项目不涉及; 符合. 2; 严格执行《中华人民共和国自然保护区条例》，禁止在自然保护区核心区、缓冲区的岸线和河段范围内投资建设旅游和生产经营项目。严格执行《风景名胜区条例》《江苏省风景名胜区管理条例》，禁止在国家级和省级风景名胜区核心景区的岸线和河段范围内投资建设与风景名胜资源保护无关的项目。; 本项目不涉及; 符合. 3; 严格执行《中华人民共和国水污染防治法》《江苏省人民代表大会常务委员会关于加强饮用水源地保护的决定》，禁止在饮用水水源一级保护区的岸线和河段范围内新建、改建、扩建与供水设施和保护水源无关的项目，以及网箱养殖、旅游等可能污染饮用水水体的投资建设项目；禁止在饮用水水源二级保护区的岸线和河段范围内新建、改建、扩建排放污染物的投资建设项目。; 本项目不涉及; 符合. 4; 严格执行《水产种质资源保护区管理暂行办法》，禁止在国家级和省级水产种质资源保护区的岸线和河段范围内新建排污口，以及围湖造田、围海造地或围填海等投资建设项目。严格执行《江苏省湿地保护条例》，禁止在国家湿地 公园的岸线和河段范围内挖沙、采矿，以及任何不符合主体功能定位的投资建设项目; 本项目不涉及; 符合. 5; 禁止在《长江岸线保护和开发利用总体规划》划定的岸线保护区内投资建设除保障防洪安全、河势稳定、供水安全以及保护生态环境、已建重要枢纽工程以外的项目，禁止在岸线保留区内投资建设除保障防洪安全、河势稳定、供水安全、航道稳定以及保护生态环境以外的项目。长江干支流基础设施项目应按照《长江岸线保护和开发利用总体规划》和生态环境保护岸线保护等要求，按规定开展项目前期论证并办理相关手续。禁止在《全国重要江河湖泊水功能区划》划定的河段保护区、保留区内投资建设不利于水资源及自然生态保护的项目。; 本项目不涉及; 符合. 6; 禁止在国家确定的生态保护红线和永久基本农田范围内，投资建设除国家重大战略资源勘查项目、生态保护修复和环境及地质灾害治理项目、重大基础设施项目、军事国防项目以及农民基本生产生活等必要的民生项目以外的项目。; 本项目不涉及; 符合. 7; 禁止在距离长江干流和京杭大运河（南水北调东线江苏段）、新沟河、新孟河、走马塘、望虞河、秦淮新河、城南河、德胜河、三茅大港、夹江（扬州）、润扬河、潘家河、蟛蜞港、泰州引江河1公里范围内新建、扩建化工园区和化工项目。长江干支流1公里按照长江干支流岸线边界（即水利部门河道管理范围边界）向陆域纵深1公里执行。严格落实国家和省关于水源地保护、岸线利用项目清理整治、沿江重化产能转型升级等相关政策文件要求，对长江干支流两岸排污行为实行严格监管，对违法违规工业园区和企业依法淘汰取缔。; 本项目不涉及; 符合. 8; 禁止在距离长江干流岸线3公里范围内新建、改建、扩建尾矿库。; 本项目不涉及; 符合. 9; 禁止在沿江地区新建、扩建未纳入国家和省布局规划的煤发电项目; 本项目不涉及; 符合. 10; 禁止在合规园区外新建、扩建钢铁、石化、化工、焦化、建材、有色等高污染项目。合规园区名录按照《江苏省长江经济带发展负面清单实施细则（试行）合规园区名录》执行。高污染项目应严格按照《环境保护综合名录》等有关要求执行。; 本项目不属于两高行业; 符合. 11; 禁止在取消化工定位的园区（集中区）内新建化工项目。; 本项目不属于化工项目; 符合. 12; 禁止在化工集中区内新建、改建、扩建生产和使用《危险化学品目录》中具有爆炸特性化学品的项目; 本项目不涉及; 符合. 13; 禁止在化工企业周边建设不符合安全距离规定的劳动密集型的非化工项目和其他人员密集的公共设施项目; 本项目周边无化工企业; 符合. 14; 禁止在太湖流域一、二、三级保护区内开展《江苏省太湖水污染防治条例》禁止的投资建设活动。; 本项目所在区域不属于太湖流域; 符合. 15; 禁止新建、扩建尿素、磷铵、电石、烧碱、聚氯乙烯、纯碱新增产能项目。; 本项目不涉及; 符合. 16; 禁止新建、改建、扩建高毒、高残留以及对环境影响大的农药原药项目，禁止新建、扩建农药、医药和染料中间体化工项目; 本项目不涉及; 符合. 17; 禁止新建不符合行业准入条件的合成氨、对二甲苯、二硫化碳、氟化氢、轮胎等项目。; 本项目不涉及; 符合. 18; 禁止新建、扩建不符合国家石化、现代煤化工等产业布局规划的项目，禁止新建独立焦化项目; 本项目不涉及; 符合. 19; 禁止新建、扩建不符合国家产能置换要求的严重过剩产能行业的项目; 本项目不属于国家产能置换要求的严重过剩产能行业的项目; 符合. 20; 禁止新建、扩建国家《产业结构调整指导录》《江苏省产业结构调整限制、淘汰和禁止目录》明确的限制类、淘汰类、禁止类项目，法律法规和相关政策明令禁止的落后产能项目以及明令淘汰的安全生产落后工艺及装备项目。; 本项目不属于限制类、淘汰类、禁止类项目，本项目不涉及法律法规和相关政策明令禁止的落后产能项目以及明令淘汰的安全生产落后工艺及装备。; 符合. 根据表1-2和1-3可知，本项目建设符合国家和地方建设项目环境准入规定。 （5）《南京市“三线一单”生态环境分区管控实施方案》 本项目位于“星甸工业集中区”环境管控单元，属于重点管控单元，项目与该管控单元中生态环境准入清单相符性情况见表1-4。 表1-4 项目与南京市“三线一单”生态环境准入相符情况 生态环境准入清单; 相符性分析. 空间布局约束; （1）各类开发建设活动应符合国土空间规划、城镇总体规划、土地利用规划、详细规划等相关要求。（2）优化产业布局和结构，实施分区差别化的产业准入要求。（3）合理规划居住区与园区，在居住区和园区、企业之间设置防护绿地、生态绿地等隔离带。; 本项目的建设符合《南京市浦口区星甸街道星甸新市镇控制性详细规划》要求。. 污染物排放管控; 严格实施污染物总量控制制度，根据区域环境质量改善目标，采取有效措施减少主要污染物排放总量，确保区域环境质量持续改善; 本项目实施污染物总量控制制度，项目废气、废水、噪声、固废等各项污染物均采取了有效措施减少污染物的排放，对区域环境质量不会产生明显不利影响。. 环境风险防控; （1）园区建立环境应急体系，完善事故应急救援体系，加强应急物资装备储备，编制突发环境事件应急预案，定期开展演练。（2）生产、使用、储存危险化学品或其他存在环境风险的企事业单位，应当制定风险防范措施，编制完善突发环境事件应急预案，防止发生环境污染事故。（3）加强环境影响跟踪监测，建立健全各环境要素监控体系，完善并落实园区日常环境监测与污染源监控计划。; 要求建设单位制定风险防范措施，编制突发环境事件应急预案，防止发生环境污染事故。. 资源利用效率要求; （1）引进项目的生产工艺、设备、能耗、污染物排放、资源利用等均须达到同行业先进水平。（2）按照国家和省能耗及水耗限额标准执行。（3）强化企业清洁生产改造，推进节水型企业、节水型园区建设，提高资源能源利用效率。; 本项目采用的生产工艺、设备等均为同行业国内先进水平，项目能耗和水耗采用国内最新技术，优于限额指标。. 根据表1-4，本项目的建设符合满足“星甸工业集中区”环境管控单元中空间布局约束、污染物排放管控、环境风险防控和资源开发效率要求。 综上所述，本项目建设符合“三线一单”要求。 3、与《江苏省打赢蓝天保卫战三年行动计划实施方案》（苏政发〔2018〕122号）相符性分析 《江苏省打赢蓝天保卫战三年行动计划实施方案》提出：四、严控“两高”行业产能。严禁新增钢铁、焦化、电解铝、铸造、水泥和平板玻璃等产能，严格执行钢铁、水泥、平板玻璃等行业产能置换实施办法。六、深化工业污染治理。全省范围内二氧化硫、氮氧化物、颗粒物、VOCs全面执行大气污染物特别排放限值。推进非电行业氮氧化物深度减排，强化工业企业无组织排放管控；二十四、深化VOCs治理相关行动：禁止建设生产和使用高VOCs含量的溶剂型涂料、油墨、胶粘剂等项目。以减少苯、甲苯、二甲苯等溶剂和助剂的使用为重点，推进低VOCs含量、低反应活性原辅材料和产品的替代。 本项目为保健食品制造，行业类别为C1492保健食品制造，在《国家工业固体废物资源综合利用产品名录》里；对照《环境保护综合名录（2021年版）》，本项目不在“高污染、高环境风险”项类别里，对照《高耗能行业重点领域能效标杆水平和基准水平（2021年版）》，项目也不在此列。因此，本项目产品不在严控“两高”行业里。 本项目生产过程产生的颗粒物采用布袋除尘器处理后排放，执行江苏省地方标准《大气污染物综合排放标准》（DB 32/4041-2021），符合《江苏省打赢蓝天保卫战三年行动计划实施方案》的要求。 |

- 二、建设项目工程分析

| 建设内容 | 1、项目由来 南京百纳福生物科技有限公司，成立于2011年，公司多年来一直从事营养保健食品的研发和销售。公司抓住市场机遇，拟投资14600万元在浦口区星甸街道三明南路9号建设“百纳福保健食品产业园项目”，利用购买3600平方米的厂房，购置软胶囊、硬胶囊填充、压片机等设备30台，形成百纳福保健食品产业园项目，用于生产维C、牛初乳、鱼油等保健食品。项目建成后，年产量3.7亿粒。 对照《国民经济行业分类》（GB/T4754-2017）及《关于执行国民经济行业分 类第 1 号修改单的通知》（国统字〔2019〕66 号），本项目属于“C1492保健食品制造”。对照《建设项目环境影响评价分类管理名录（2021 年版）》（部令第 16 号），本项目属于“十一、食品制造业 14，”中“其他食品制造 149*”中“盐加工；营养食品制造、保健食品制造、冷冻饮品及食用冰制造、无发酵工艺的食品及饲 料添加剂制造、其他未列明食品制造以上均不含单纯混合、分装的”，因此需编制环境影响报告表。 我公司接受委托后，认真研究该项目的有关材料，并进行了实地踏勘、调研，收集和核实了有关材料。在此基础上，按照国家相关环保法律、法规、污染防治技术政策的有关规定及环境影响报告表编制指南要求，编制了《南京百纳福生物科技有限公司百纳福保健食品产业园项目环境影响报告表》，以便为项目决策和环境管理提供科学依据。经现场踏勘，本项目未投产，不存在未批先建的情况 2、工程内容及规模 项目名称：百纳福保健食品产业园项目 建设单位：南京百纳福生物科技有限公司 建设地点：南京市浦口区星甸街道星甸工业园三明南路9号 建设性质：新建 占地面积：本项目占地面积3600m2，建筑面积约3600m2。 投资总额：14600万元，其中环保投资25万元。 劳动定员及工作制度：本项目员工120人，不提供食宿，年生产300天，实行一班制，每班8小时。 建设内容及规模：利用购买3600平方米的厂房，购置软胶囊、硬胶囊填充、压片机等设备30台，形成百纳福保健食品产业园项目，用于生产维C、牛初乳、鱼油等保健食品。项目建成后，年产量3.7亿粒。 本项目产品规模见表2-1。 表2-1本项目产品规模一览表 序号; 工程名称（车间、生产装置 或生产线）; 产品名称; 产量; 年运行时数. 1; 辅酶A10软胶囊生产线; 辅酶A10软胶囊; 1亿粒/年; 2400h. 2; 钙加氨糖软骨素胶囊生产线; 钙加氨糖软骨素胶囊; 1.8亿粒/年. 3; 多种B族维生素片生产线; 多种B族维生素片; 4000万粒/年. 4; 维生素C含片（甜橙味）生产线; 维生素C含片（甜橙味）; 4000万粒/年. 5; 乳铁蛋白牛初乳粉生产线; 乳铁蛋白牛初乳粉; 1008万粒/年. 本项目建设内容见表2-2。 表2-2 项目建设内容一览表 工程类别; 项目; 设计内容; 备注. 主体工程; 生产车间; 1F，3600m2，称量间、粉碎间、混合间、瓶装生产线、胶囊生产线、软胶囊生产线、片剂生产线、粉剂生产线等; 厂房高10m. 储运工程; 原料库、成品库; 2F，仓库内贮存; /. 公用工程; 给水工程; 用水量2178.7 m3/a; 由市政给水管网供应. 排水工程; 1707.5t/a; 排入市政污水管网. 供电工程; 15万kW.h; 由市政供电管网供. 环保工程; 废气处理; 拆包、称量、投料、破碎、筛分产生的粉尘; 布袋除尘器+15米高 DA001排气筒. 废水处理; 设备、地面清洗废水、纯水制备系统、员工生活废水; 化粪池+达标接管. 噪声治理; 合理布局、减震、隔声等措施; 厂界达标. 固废处理; 一般固废堆存间5m2; 满足相关规范要求. 3、主要生产设备 项目主要生产设备见表2-3。 表2-3 建设项目主要设备一览表 序号; 设备名称; 设备型号; 数量（台/套）; 所在位置. 1; 全自动硬胶囊充填机; NJP3200C; 1; 胶囊充填间. 2; 上旋式抛光机（立式）; JT-HL; 1; 胶囊充填间. 3; 正压胶囊壳上料机; FG-120; 1; 胶囊充填间. 4; 真空上料机; ZKSS-300; 1; 胶囊充填间. 5; 提升翻转整粒机; JNTFZ-500; 1; 胶囊充填间. 6; 高效薄膜包衣机; JBG-150E; 1; 包衣间辅机室. 7; 旋转式压片机; ZPTX31D; 1; 压片间. 8; 工业吸尘器; XCJ1.1; 1; 压片间. 9; 片剂除粉器; CFQ300; 1; 压片间. 10; 全自动软胶囊机; YWJ250-II; 1; 软胶囊间. 11; 软胶囊配料罐; 1000L; 1; 软胶囊间. 12; 软胶囊化胶罐; 1200L; 1; 软胶囊间. 13; 胶体磨; JTM80-I; 1; 软胶囊间. 14; 智能双层除湿转笼; SGL70- I; 1; 软胶囊间. 15; 胶液保温桶; 300L; 1; 软胶囊间. 16; 料液保温桶; 200L; 1; 软胶囊间. 17; 高速立式理瓶机; PBL-260; 1; 装瓶间. 18; 自动空气清瓶机; PKQ-160; 1; 装瓶间. 19; 高速塞干燥剂机; PQGZ-160; 1; 装瓶间. 20; 全自动高速上/旋盖机; XG-120; 1; 装瓶间. 21; 高频铝箔封口机; PBFK-260; 1; 装瓶间. 22; 方瓶贴标机; PBFB-160; 1; 装瓶间. 23; 称重机; SG-150; 1; 装瓶间. 24; 电子数粒机; PBDS-60; 装瓶间. 25; 喷码机; 830B; 1; 外包间. 26; 锥形混料机; HHJ-0.3; 2; 总混间. 27; 十列背封粉剂包装机; DXDF10DC; 1; 粉剂包装间. 28; 上空上料机; QVC-2; 1; 粉剂包装间. 29; 袋激光打码机; D3000i; 1; 粉剂包装间. 30; 袋称量系统; DJZ-B1; 1; 粉剂包装间. 31; 整理机; BZL-10; 1; 粉剂包装间. 32; 装盒机; ZHJ160E; 1; 粉剂包装间. 33; 喷胶机; MESA-4L; 1; 粉剂包装间. 34; 激光打码机; V310i; 1; 粉剂包装间. 35; 风冷净化式空调机组; TMC1521CHX; 1; 空调机房. 36; 二级反渗透水处理系统; 1T/H; 1; 水处理间. 4、原辅材料 本项目主要原辅材料消耗情况见表 2-4。 表2-4建设项目主要原辅材料用量一览表 产品名称; 原料/辅料; 用量t/a; 来源. 辅酶Q10软胶囊; 辅酶Q10; 4.3; 外购. 小麦胚芽油; 45.7; 外购. 明胶; 57.0; 外购. 甘油; 22.5; 外购. 蜂蜡; 4.5; 外购. 红曲红; 4.5; 外购. 焦糖色; 3.0; 外购. 二氧化钛; 1.5; 外购. 钙加氨糖软骨素胶囊; 重质碳酸钙; 27; 外购. 氨基葡萄糖硫酸钠盐; 18; 外购. 淫羊藿提取物; 9; 外购. 硫酸软骨素钠; 9; 外购. 三七提取物; 6.3; 外购. 酷蛋白磷酸肽; 18; 外购. 硬脂酸镁; 2.7; 外购. B族维生素片; 盐酸硫胺素; 0.08; 外购. 核黄素; 0.088; 外购. 盐酸吡哆醇; 0.1; 外购. 氰钴胺; 0.088; 外购. 烟酸; 0.04; 外购. 叶酸; 0.008; 外购. D－泛酸钙; 0.18; 外购. 麦芽糊精; 4; 外购. 微晶纤维素; 1.016; 外购. 食用玉米淀粉; 14; 外购. 硬脂酸镁; 0.4; 外购. 维生素C含片（甜橙味）; L－抗坏血酸; 1.6; 外购. L－抗坏血酸钠; 3.2; 外购. 山梨糖醇; 12.9; 外购. 赤藓糖醇; 12; 外购. 天门冬酰苯丙氨酸甲酯; 0.544; 外购. 柠檬黄铝色淀; 0.32; 外购. 橙粉末香精; 0.4; 外购. 薄荷香精; 0.4; 外购. 硬脂酸镁; 0.64; 外购. 乳; 蛋白牛初乳粉 牛初乳粉; 9.07; 外购. 乳铁蛋白; 1.01; 外购. 5、公用工程 （1）水平衡 ①地面清洁水 本项目分为一般区域和十万级洁净区，一般区域内清洁采用自来水，十万级洁净区内清洁采用纯化水。项目一般区域面积约为1600m2，十万级洁净区面积约为2000m2，项目主要采用拖扫，不冲洗。根据企业提供资料，清洁水用量约为0.2L/m2.d，则项目自来水用量为96m3/a，纯化水用量为120 m3/a。损耗按20%，则产生清洗废水172.8 m3/a。 ② 设备清洁用水 项目定期需对设备进行清洁，主要采用纯化水擦拭，每天擦拭一次，用水量约为0.1t/d，30t/a，损耗按20%，则产生设备清洁废水0.08t/d，24t/a。 ③质检用水 项目质检主要为含水率、克重等进行检验，会使用少量纯化水，根据企业提供数据，用水量约为2t/a。损耗按10%，则产生质检废水1.8t/a，拟通过专用的收集桶收集后作为危险废物交由相关资质单位处理， 不外排。 ④工艺用水 本项目化胶工序、制粒工序需加入一定比例的纯化水调配搅拌，根据建设单位提供的资料，这部分原料用水量约为60t/a，大部分在加工过程中进入产品中，少量蒸发消耗，无废水产生。 ⑤生活用水 本项目劳动定员为120人，不在厂内食宿，根据《江苏省服务业和生活用水定额》中的相关用水定额，非住宿员工生活用水定额为50L/人·d计，则合计用水量为6m3/d（1800m3/a）。损耗按20%，则产生清洗废水4.8m3/d（1440m3/a）。 ⑥纯水制备系统用水 本项目建设一套二级反渗透纯化水制备装置，在反渗透过程中会产生一定量的废水（浓水）。本项目： i洁净区地面清洗纯水用水量为 0.4t/d，120t/a，Ⅱ设备清洁用水量为0.1t/d，30t/a，Ⅲ质检用水为2t/a,Ⅳ化胶用水、制粒用水均为纯化水，用水量为0.2t/d，60t/a。 项目需用纯水总用量为212t/a，纯化水得水率约75%，则所需的自来水为 282.7t/a，产生的浓水为70.7t/a。 本项目建成后，水平衡分析见图 2-1。 图2-1 建设项目水平衡图（单位：t/a） （3）供电 由市政电网供给，配备一座箱式变电站，年用电235.71万kwh。 （4）车间净化 项目使用一套风冷净化式空调机组为厂房内提供一个恒温、恒湿的环境。 风冷热泵机组风冷热泵机组是由压缩机——换热器——节流器——吸热器——压缩机等装置构成的一个循环系统。冷媒在压缩机的作用下在系统内循环流动。它在压缩机内完成气态的升压升温过程（温度高达100℃），它进入换热器后与风进行热量交换，被冷却并转化为流液态，当它运行到吸热器后，液态迅速吸热蒸发再次转化为气态，同时温度下降至零下20℃—30℃，这时吸热器周边的空气就会源源不断地将低温热量传递给冷媒。冷媒不断地循环就实现了空气中的低温热量转变为高温热量并加热冷水过程，这便是风冷热泵机组的工作原理。其温度控制范围为18~26℃，湿度控制范围45%~75%。 对空气净化作用：由于项目产品的特殊性，生产车间要求无菌环境，空气的净化及杀菌也是由风冷净化式空调机组来完成，首先空气进入几组经过两次无纺布袋过滤器过滤新风中的大颗粒尘埃及过滤空气经管道及机组所生产的二次尘埃，然后经过表冷/加热、加湿段，经过等离子杀菌消毒后，进入车间，从而为生产车间创造一个恒温恒湿及无菌的环境。 风冷净化式空调机组所使用的过滤器、除菌等的日常维护均由生产厂家进行，关于风冷净化式空调机组所产生的污染问题，本次评价只考虑噪声影响。 6、周围概况 本项目位于南京市浦口区星甸街道星甸工业园三明南路9号。项目西侧为宜海架业，东侧为江苏润邦智能停车设备有限公司，南侧及北侧为空地。 |
| --- | --- |
| 工艺流程和产排污环节 | 一、施工期 本项目利用已购现有厂房进行生产，不存在土建施工，仅有设备安装及调试，产污较少。 二、运营期 本项目生产线主要分为辅酶A10软胶囊生产线、钙加氨糖软骨素胶囊生产线、多种B族维生素片生产线、维生素C含片（甜橙味）生产线、乳铁蛋白牛初乳粉生产线，其工艺流程分别如下： 1、辅酶A10软胶囊生产工艺流程及产污环节 图2-2 辅酶A10软胶囊生产工艺流程图 （1）配料：按配方准确称取小麦胚芽油加入配料罐，在低速搅拌的情况下，缓慢加入辅酶Q10，搅拌至工艺规程规定时间。该工序会产生配料粉尘。 （2）研磨：将配好的料液过液体磨研磨至充分混匀，备用。 （3）化胶：按胶液配方依次加入纯水、甘油、明胶、蜂蜡、红曲红、焦糖色、二氧化钛，边加热边搅拌，直至明胶蜂蜡等完全熔化成合适胶液，备用。 （4）压制：将配好的料液与胶液通过压丸机压制成软胶囊。 （5）干燥：将压制好的压丸（软胶囊）盛入托盘，置入干燥间，25℃左右进行干燥。 （6）挑选：人工进行挑选，挑拣剔除大小丸、异形丸、漏液丸、瘪丸、明显的网印丸、大气泡丸等。 （7）包装：取软胶囊、聚乙烯瓶、干燥剂等置于全自动瓶装线，进行包装。 2、钙加氨糖软骨素胶囊生产线生产工艺流程及产污环节 （1）配料：按配方准确称取量质碳酸钙、氨基葡萄糖硫酸钠盐、淫羊藿提取物、硫酸软骨素钠、三七提取物、酷蛋白磷酸肽粉。该工序会产生配料粉尘。 （2）粉碎：将配料进行粉碎，并过60目筛，该工序会产生粉尘。 （3）总混：向粉碎后的物料中加入硬脂酸镁，混匀，备用，该工序会产生粉尘。 （4）干燥：将混合好的各原料加入沸腾干燥机中，温度设定为60℃左右，烘干约2小时。 （5）胶囊填充：采用全自动胶囊填充机填充。胶囊填充过程中及时剔除不合格品。 （6）抛光：将填充好的胶囊放入抛光机中，清除表面的杂质，使胶囊表面光滑洁净。该工序会产生粉尘。 （7）挑选：人工进行挑选，挑拣剔除装量不足、空囊等。 （8）包装：取软胶囊、聚乙烯瓶、干燥剂等置于全自动瓶装线，进行包装。 图2-3 钙加氨糖软骨素胶囊生产工艺流程图 3、多种B族维生素片生产线生产工艺流程及产污环节 （1）原料制备：根据处方量称取原料盐酸硫胺素，核黄素，盐酸毗哆醇，氰钴胺，烟酸，叶酸，D－泛酸钙过60目筛，备用，此工序会产生粉尘。 （2）辅料准备：根据处方量称取辅料麦芽糊精，微晶纤维素，食用玉米淀粉分别过60目筛，备用，此工序会产生粉尘。 （3）混合：称上述原料与辅料投入到混合机中，混合20分钟，备用，此工序会产生粉尘。 （4）制粒：分次向混合料中加入适量（约为0.5kg/kg）纯化水，经沸腾干燥制粒机制粒。 （5）总混：将制粒所得颗粒加入处方量辅料硬脂酸镁，并充分混合，此工序会产生粉尘。 （6）检验：混合均匀的物料取样检验，测定水分，应控制在3~5%，同时测定含量； （7）压片：根据含量确定片重，压片成型； （8）包衣：根据产品需要，表面上包裹上适宜的材料 。 （9）包装：取B族维生素片、聚乙烯瓶、干燥剂等置于全自动瓶装线，进行包装。 （10）检验：对成品进行全项检验，入库待售。该工序会产生不合格品。 图2-4多种B族维生素片生产工艺流程图 4、维生素C含片（甜橙味）生产线生产工艺流程及产污环节 （1）配料：根据处方量称取原料L－抗坏血酸、L－抗坏血酸钠，并过60目筛，备用；称取辅料甘露醇、淀粉、羧甲淀粉钠，并过60目筛，备用；阿斯巴甜粉碎后，并过100目筛，备用。此工序会产生粉尘。 （2）混料：根据处方量称取山梨糖醇、赤藓糖醇、柠檬黄铝色淀投入到混合机中，混合20分钟。 （3）制粒：向混合料中分次加入适量（约为0.5kg/kg）纯化水继续搅拌5-8分钟，直至软材握之成团，触之即散。取软材过14目筛制粒。 （4）烘干：湿粒置烘箱中65℃烘干约4-5小时，测定水分应为3.5-5.0%。 （5）总混：按等量递加的原则将橙粉末香精、薄荷香精与上述干颗粒过筛混合加入至混合机中；将剩余干颗粒全部加入至混合机中，再加入硬酯酸镁进行总混，混合15分钟，使物料充分均匀； （6）检测：混合均匀的物料取样检验，测定水分，应控制在3~5%，同时测定含量； （7）压片：根据含量确定片重，压片； （8）包装：取维生素C含片（甜橙味）、聚乙烯瓶、干燥剂等置于全自动瓶装线，进行包装。 （9）检验：对成品进行全项检验，入库待售。 图2-5维生素C含片（甜橙味）生产工艺流程图 5、乳铁蛋白牛初乳粉生产线生产工艺流程及产污环节 （1）配料：根据处方量称取牛初乳粉、乳铁蛋白，混匀，备用，此工序会产生粉尘。 （2）装袋：采用自动包装机按1g/袋的装量装袋，此工序会产生粉尘。 （3）包装：取乳铁蛋白牛初乳粉、聚乙烯瓶、干燥剂等置于全自动瓶装线，进行包装。 （4）检验：对成品进行全项检验，入库待售。 综上，本项目营运过程中主要产污环节见表 2-12。 图2-6乳铁蛋白牛初乳粉生产工艺流程图 表 2-6 本项目营运过程中主要产污环节表 类别; 编号; 产生点; 污染物; 处理措施. 废气; G1-1; 配料、搅拌; 颗粒物; 布袋除尘器. G1-2; 化胶; 颗粒物. G2-1; 配料; 颗粒物. G2-2; 粉碎过筛; 颗粒物. G2-3; 总混; 颗粒物. G3-1; 原料称重; 颗粒物. G3-2; 原料过筛; 颗粒物. G3-3; 辅料称重; 颗粒物. G3-4; 辅料过筛; 颗粒物. G3-5; 混合; 颗粒物. G3-6; 总混; 颗粒物. G4-1; 称重; 颗粒物. G4-2; 过筛; 颗粒物. G4-3; 称重; 颗粒物. G4-4; 粉碎; 颗粒物. G4-5; 过筛; 颗粒物. G4-6; 混料; 颗粒物. G4-7; 总混; 颗粒物. G5-1; 配料; 颗粒物. G5-2; 装袋; 颗粒物. 噪声; N; 研磨、粉碎、过筛等设备; 噪声; 减震、隔声等. 固废; S1-1; 挑选; 不合格品; 环卫部门收集清运. S2-1; 胶囊填充; 不合格品. S2-2; 挑选; 不合格品. S3-1; 检验; 不合格品. S3-2; 检验; 不合格品. S4-1; 检测; 不合格品. S4-2; 检验; 不合格品. S5-1; 检验; 不合格品. S1; 包装; 原料包装材料; 外售综合利用. S2; 废气处理; 布袋除尘器; 环卫部门收集清运. S3; 办公及生活; 生活垃圾. 废水; W1; 地面清洁、设备清洁; 清洁废水; 化粪池. W2; 质检; 质检废水; 委托有资质单位处置. W3; 办公及生活; 生活废水; 化粪池. W4; 纯水制备系统; 纯水制备系统废水; 化粪池. |
| 与项目有关的原有环境污染问题 | 本项目为新建项目，项目租赁南京市浦口区星甸街道星甸工业园三明南路9号作为项目实施地点。该厂房已建成，但未投入使用，因此不存在原有的环境污染和环境问题。 |

- 三、区域环境质量现状、环境保护目标及评价标准

| 区域 环境 质量 现状 | 1、环境空气质量现状 根据《2021 年南京市环境状况公报》，南京市2021 年PM2.5 年均值为29μg/m3，达标，同比下降 6.5%；PM10年均值为 56μg/m3，达标，同比持平；NO2年均值为 33μg/m3，达标，同比下降 8.3%；SO2年均值为6μg/m3，达标，同比下降 14.3%；CO 日均浓度第 95 百分位数为 1.0mg/m3，达标，同比下降9.1%；O3日最大 8 小时值超标天数为 52 天，超标率为14.2%，同比增加2.2个百分点。其中超过《环境空气质量标准》（GB 3095-2012）中二级标准限值的污染物为 O3。因此项目所在区域判定为不达标区。 2、地表水环境质量现状 根据《2021 年南京市环境状况公报》，全市水环境质量持续优良。纳入江苏省“十四 五”水环境考核目标的 42 个地表水断面水质全部达标，水质优良（《地表水环境质量标准》 Ⅲ类及以上）比例为 100%，无丧失使用功能（《地表水环境质量标准》劣Ⅴ类）断面。 秦淮河干流水质总体状况为优，6 个监测断面中，水质达到《地表水环境质量标准》Ⅲ类 及以上断面比例为 100%。与上年相比，水质状况无明显变化。秦淮新河水质总体状况为 优，2 个监测断面中，水质达到《地表水环境质量标准》Ⅲ类及以上断面比例为 100%。与 上年相比，水质状况无明显变化。 3、声环境质量现状 本项目厂界外周边 50 米范围内无声环境保护目标，根据《建设项目环境影响报告表 编制技术指南（污染影响类）（试行）》相关要求，不开展声环境质量现状监测。 4、生态环境质量现状 本项目位于南京市浦口区星甸街道星甸工业园三明南路9号，不新增用地，根据 《建设项目环境影响报告表编制技术指南（污染影响类）（试行）》相关要求，不开展生 态现状调查。 5、电磁辐射 本项目不属于新建或改建、扩建广播电台、差转台、电视塔台、卫星地球上行站、雷达等电磁辐射类项目，不涉及电磁辐射。根据《建设项目环境影响报告表编制技术指南（污染影响类）（试行）》相关要求，不开展电磁辐射现状监测与评价。 6、地下水、土壤环境 根据《建设项目环境影响报告表编制技术指南（污染影响类）》（试行），原则上不开展地下水、土壤环境质量现状调查。本项目位于已建成厂房内，厂房地面均已硬化，发生地下水、土壤环境问题的可能性较小，因此不开展现状调查。 |
| --- | --- |
| 环境 保护 目标 | - 大气环境保护目标 项目周边大气环境保护目标见表3-1。 表 3-1建设项目周边 500m 范围内环境空气保护目标 环境保护对象名称; 坐标（m）; 相对厂址方位; 与厂界最近距离（m）; 性质/规模. 经度; 纬度. 润阳花园; 118.4576422; 32.0315679; 西; 430; 小区，约5000人. 2、声环境保护目标 项目厂界外50m范围内无声环境保护目标。 3、地下水环境保护目标 项目厂界外500m范围内无地下水集中式饮用水水源和热水、矿泉水、温泉等特殊地下水资源。 4、生态环境保护目标 根据对项目所在地的实地踏勘，项目用地范围内无生态环境保护目标。 |
| 污染 物排 放控 制标 准 | 1、废气 （1）粉尘废气 项目营运期颗粒物排放执行江苏省地方标准《大气污染物综合排放标准》（DB 32/4041-2021）表1 和表 3 中的相关要求，详见下表。 表3-2 大气污染物排放标准 污染物; 有组织排放; 无组织排放; 标准来源. 最高允许排放浓度（mg/m3）; 最高允许排放速率（kg/h）; 监控位置; 监控浓度限值（mg/m3）; 监控位置. 颗粒物; 20; 1; 车间排气筒出口或生产设置排气筒出口; 0.5; 边界外浓度最高点; 《大气污染物综合排放标准》（DB32/4041-2021）. 2、废水 项目生产废水、生活污水经化粪池预处理后接管至星甸镇污水处理厂集中处理。项目废水接管执行《污水综合排放标准》(GB8978-1996)表 4 中三级标准和《污水排入城镇下水道水质标准》（GB/T31962-2015）中 B 等级标准，星甸镇污水处理厂 处理后尾水处理达《城镇污水处理厂污染物排放标准》（GB18918-2002）一级 A 标 准后排入万寿河。具体标准详见表 3-3。 表3-3 废水污染物接管及排放标准（单位：mg/L，pH无量纲） 类别; 项目; 浓度标准; 标准来源和依据. 接管标准; pH; 6-9; 《污水综合排放标准》 COD ≤500 （GB8978-1996）表 4 三级标准和《污水排入城市下水道水质标准》 （GB/T31962-2015）中 B 级标准. COD; ≤500. SS; ≤400. 氨氮; ≤45. 总氮; ≤70. 总磷; ≤8. 星甸镇污水处理厂尾水排放 标准; pH; 6-9; 《城镇污水处理厂污染物排放标 准》(GB 18918-2002)表 1 中一级 A 标准. COD; ≤50. SS; ≤10. 氨氮; ≤5（8）. 总氮; ≤15. 总磷; ≤0.5. 注：*括号外数值为水温＞12℃时的控制指标，括号内数值为水温≤12℃时的控制指标。 3、噪声 项目位于声环境功能区3类区，项目厂界执行《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）中的3类标准，具体标准限值见表3-4。 表3-4 噪声排放标准限值 单位：dB(A) 位置; 声环境功能区; 标准值; 标准来源. 昼间; 夜间. 厂界; 3类; 65; 55; 《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）. 4、固体废弃物 项目运营中一般固废暂存间参执行《一般工业固体废物贮存和填埋污染控制 标准》（GB18599-2020）；危险废物暂存场所执行《危险废物贮存污染控制标准》 （GB18597-2001）及修改单要求，危险废物的污染防治工作按照《省生态环境厅 关于进一步加强危险废物污染防治工作的实施意见》（苏环办〔2019〕327 号）执行。 |
| 总量 控制 指标 | 本项目污染物排放总量控制指标建议见表3-5。 表3-5 项目污染物排放总量控制指标 种类; 污染物名称; 产生量 （t/a）; 削减量 （t/a）; 接管量 （t/a）; 环境排放量（t/a）; 申请量（t/a）. 有组织; 无组织. 废气; 颗粒物; 0.263; 0.213; /; 0.024; 0.026; 0.024. 废水; 废水量; 1707.5; 0; 1707.5; 1707.5; /; 1707.5. COD; - 0.675; 0.135; 0.54; 0.085; /; 0.085. SS; - 0.51; 0.102; 0.408; 0.017; /; /. NH3-N; - 0.05; 0; - 0.05; 0.009; /; 0.009. TN; - 0.058; 0; - 0.058; 0.026; /; 0.026. TP; - 0.007; 0; - 0.007; 0.001; /; 0.001. 固体废物; 生活垃圾; 45; 45; /; 0; /; /. 一般工业固废; 4.013; 4.013; /; 0; /; /. 危险废物; 1.8; 1.8; /; 0; /; /. 本项目总量平衡方案如下： （1）废气 本项目废气污染物有组织排放量为：颗粒物≤0.024t/a；无组织排放量为：颗粒物≤0.026t/a。项目有组织废气排放量需向南京市浦口生态环境局申请总量。 （2）废水 本项目废水污染物接管量为：水量≤1707.5t/a，COD≤0.54t/a，SS≤0.408t/a，氨氮≤0.05t/a，总氮≤0.058t/a，总磷≤0.007t/a；外排环境量为：水量≤1707.5t/a，COD≤0.085t/a，SS≤0.017t/a，氨氮≤0.009t/a，总氮≤0.026t/a，总磷≤0.001t/a；废水污染物排放总量在星甸镇污水处理厂内平衡解决。 （3）固体废物 本项目产生的固体废物均得到妥善处理处置，排放总量为零。 |

- 四、主要环境影响和保护措施

| 施工期环境保 护措施 | 本项目租赁已建厂房，项目施工主要为设备安装过程，在进行设备安装施工时，要合理安排安装施工 时间，夜间禁止进行高噪声施工作业。建设单位必须采取合理可行的控制措施，尽量减少施工期污染、影响程度。 |
| --- | --- |
| 运营环境影 响和保 护措施 | - 一、废气 - 1、废气污染源源强分析 - 本项目废气主要为拆包、称量、投料、破碎、筛分等工序产生的粉尘。 - （1）拆包、称量、投料粉尘 本项目粉状原料拆包、称量后投入到混料口，该工序均在单独的混料间进行。压片糖果、固体饮料生产粉状物料年用量为165.284t/a，参照《逸散性工业粉尘控制技术》、《工业污染物核算》，拆包、称重、投料工序粉尘产生系数按 0.3kg/t 物料，则拆包、称量、投料粉尘产生量约为 0.050t/a。 项目拟在混料间投料口上方设置集气罩收集粉尘，集气罩收集效率为90%，则无组织粉尘产生量为0.005t/a。 （2）粉碎过筛粉尘 项目钙加氨糖软骨素胶囊、多种B族维生素片、维生素C含片（甜橙味）生产过程需进行粉碎过筛，会产生粉尘。参考《排放源统计调查产排污核算方法和系数手册》，破碎、筛分粉尘产生量为1.5kg/t原料。项目破碎、筛分原料为142.004t/a，则产生粉尘0.213t/a。 项目拟在破碎、筛分设备上方设置集气罩收集粉尘，集气罩收集效率为90%，则无组织粉尘产生量为0.021t/a。 集气罩收集的拆包、称量、投料粉尘、粉碎过筛粉尘，经布袋除尘器处理，处理后的尾气通过15m排气筒（DA001）外排。风机风量为5000m3/h，则粉尘产生量为0.237t/a，产生速率0.099kg/h，产生浓度19.8mg/m3。布袋除尘效率为99%，则粉尘排放量为0.024t/a，产生速率0.001kg/h，产生浓度0.198mg/m3。 |

| 运营 期环 境影 响和 保护 措施 | - 表4-1 项目废气污染源强核算结果及相关参数一览表 - 产生区域; - 工序; - 污染源; - 污染物; - 污染物产生; - 治理措施; - 污染物排放; - 排气筒信息. - 废气量m3/h; - 废气产生量t/a; - 产生浓度mg/m3; - 产生速率kg/h; - 工艺; - 收集效率%; - 处理效率%; - 是否为可行技术; - 废气排放量t/a; - 排放浓度mg/m3; - 排放速率kg/h. - 生产车间; - 拆包、称量、投料、破碎、筛分; - 有组织; - 颗粒物; - 5000; 0.237; 19.8; 0.099; 布袋除尘器; - 90; 99; - 是; 0.024; 0.198; 0.001; DA001. - 无组织; - 颗粒物; - /; 0.026; /; 0.011; /; - /; /; - /; 0.026; /; 0.011; /. |
| --- | --- |

| 运营 期环 境影 响和 保护 - 措施 | - 项目排放口基本情况 - 本项目废气污染源有组织排放口情况见表4-2。 - 表4-2 项目废气排放口情况 - 排放口编号; - 名称; - 高度m; - 内径m; - 温度℃; - 类型; - 地理坐标. - 经度; - 纬度. DA001; 拆包、称量、投料、破碎、筛分; - 15; - 0.35; - 25; - 一般排放口; - 118.4621108; - 32.0342283. 3、排放标准及监测要求 ### 根据《排污单位自行监测技术指南 总则》（HJ819-2017）、《排污单位自行监测技术指南 食品制造》（HJ1084-2020），本项目废气自行监测计划见表4-3。 表4-3废气监测计划一览表 监测点位; 监测因子; 执行标准; 监测频次; 监测机构. DA001; 颗粒物; 《大气污染物综合排放标准》（DB 32/4041-2021）; 1次/年; 委托有资质的监测单位. 厂界; 颗粒物; 1次/年. 4、非正常工况下污染物排放 非正常工况排放是指生产设备在开、停产状态，检修状态或者部分设备未能完全运行的状态下污染物的排放情况。 根据企业运行情况，本项目非正常工况主要为环保设备出现故障。当环保设备突然发生故障时，若企业工作人员未能及时发现，生产设备仍在运行，一般不会超过2h。考虑最不利情况，废气未经处理排放，此时废气治理设施处理效率按0%计算。本项目污染物非正常排放量见表4-4。 表4-4 项目污染源非正常排放量核算表 污染源; 非正常排放原因; 污染物; 非正常排放; 单次持续时间/h; 年发生频次/次. 排放浓度（mg/m3）; 排放速率 (kg/h). DA001; 污染防治设施故障; 颗粒物; 19.8; 0.099; 2; 1. 由上表可知，在非正常工况下污染物的排放大幅增加，对大气环境造成不利影响，为防止生产废气非正常工况排放，企业必须加强废气治理设施的运营管理，定期检修，确保废气处理设施正常运行，在废气处理设备停止运行或出现故障时，产生废气的各工序也必须相应停止操作。 5、废气污染治理设施可行性分析 - 拆包、称量、投料、破碎、筛分过程产生的颗粒物经集气罩收集进入一套布袋除尘器处理后由 1 根 15m 排气筒（DA001）排放 - 布袋除尘器工作原理：含尘气体由顶部入口进入除尘器，由于气流断面突然扩大及气流分 布板作用，气流中一部分粗大颗粒在动和惯性力作用下沉降在灰斗；粒度细、密度小的尘粒进 入滤尘室后，通过布朗扩散和筛滤等组合效应，使粉尘沉积在滤料表面上，净化后的气体进入 净气室由排气管经风机排出。 - 据核算，拆包、称量、投料、破碎、筛分过程产生的颗粒物经集气罩收集进入一套布袋除尘器 处理后，颗粒物排放浓度 0.198mg/m3，满足《大气污染物综合排放标准》(DB32/4041—2021)表 1 要求。 ## 根据《排污许可证申请与核发技术规范 食品制造工业—方便食品、食品及饲料添加剂制造工业（HJ 1030.3—2019）》附录B，B2食品及饲料添加剂制造工业废气污染防治可行技术参考表，粉碎、混合、造粒、干燥、包装设备产生的颗粒物采用布袋除尘器，属于可行技术。 ### 6、环境影响分析 - 为进一步了解排放废气污染物对区域环境空气的影响，本环评根据《环境影响评价技术导则 大气环境》 （HJ2.2-2018）中推荐模型中的估算模型 AERSCREEN 对污染物的最大地面空气质量浓度占标率 Pi（第 i 个污染物）及第 i 个污染物的地面浓度达标准限值 10%时所对应的最远距离 D10%进行计算。其计算结果详见表 4-5。 表4-5 Pmax和D10%预测和计算结果一览表 污染源名称; 评价因子; 评价标准(μg/m3); Cmax (μg/m3); Pmax (%); D10% (m). DA001; 粉尘; 450; 0.032; 0.007; /. 生产车间; 粉尘; 450; 2.814; 0.625; /. 由上表可知，废气中地面浓度占标率最大的污染因子为厂区无组织排放的颗粒物，其最大落地浓度为2.814μg/m3，占标率0.625%，最大落地浓度远小于相应环境质量标准，下风向最大占标率均小于相应环境质量标准的10%，对周围环境影响较小。 7、大气环境防护距离 根据《环境影响评价技术导则大气环境》（HJ2.2-2018），对于项目厂界 浓度满足大气污染物厂界浓度限值，但厂界外大气污染物短期浓度贡献值超过 环境质量浓度限值的，可以自厂界向外设置一定范围的大气环境防护区域，以 确保大气环境防护区域外的污染物贡献浓度满足环境质量标准。根据预测结 果，建设项目厂界外大气污染物浓度未超过环境质量浓度限值，不需设置大气 环境防护距离。综上所述，项目废气经活性炭吸附装置吸附处理后能够达到相 应排放标准，项目废气经活性炭吸附装置处理可行。建设项目排放的大气污染 物对周围环境影响较小，不会改变周围大气的环境功能卫生防护距离。 - 二、废水 1、废水污染源强分析 - 项目产生的废水主要为设备、地面清洗废水、纯水制备系统、员工生活废水。项目所有废水经化粪池预处理后接管至星甸镇污水处理厂，尾水达到《城镇污水处理厂污染物排放标准》（GB18918-2002）一级A标准后，最终排入万寿河；质检废水委托有资质单位处理，不外排。 - 本项目营运过程中废水污染物产排污情况见表4-6。 |
| --- | --- |

表4-6本项目水污染物产生和排放情况表

| - 污染源 | - 废水量（t/a） | - 污染物 | - 污染物产生 |  | - 治理措施 | - 污染物接管 |  | - 排放去向 | - 污染物外排 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | - 浓度(mg/L) | - 产生量（t/a） |  | - 浓度(mg/L) | - 产生量（t/a） |  | - 浓度(mg/L) | - 产生量（t/a） |
| - 生活污水 | - 1440 | - COD | - 400 | 0.576 | - 化粪池 | / | / | / | / | / |
|  |  | - SS | - 300 | 0.432 |  | / | / | / | / | / |
|  |  | - 氨氮 | - 35 | 0.050 |  | / | / | / | / | / |
|  |  | - 总氮 | - 40 | 0.058 |  | / | / | / | / | / |
|  |  | - 总磷 | - 5 | 0.007 |  | / | / | / | / | / |
| - 地面清洗废水 | - 24 | - COD | - 400 | 0.010 |  | / | / | / | / | / |
|  |  | - SS | - 300 | 0.007 |  | / | / | / | / | / |
| - 设备清洗废水 | - 172.8 | - COD | - 500 | 0.086 |  | / | / | / | / | / |
|  |  | - SS | - 400 | 0.069 |  | / | / | / | / | / |
| - 纯水制备系统废水 | - 70.7 | - COD | - 40 | 0.003 |  | / | / | / | / | / |
|  |  | - SS | - 30 | 0.002 |  | / | / | / | / | / |
|  |  | - 盐分 | - 2000 | 0.142 |  | / | / | / | / | / |
| - 所有废水 | - 1707.5 | - COD | - 395.3 | - 0.675 |  | 316.3 | 0.54 | 接管至星甸镇污水处理厂. | 50 | 0.085 |
|  |  | - SS | - 298.7 | - 0.51 |  | 238.9 | 0.408 |  | 10 | 0.017 |
|  |  | - 氨氮 | - 29.3 | - 0.05 |  | - 29.3 | - 0.05 |  | 5 | 0.009 |
|  |  | - 总氮 | - 34.0 | - 0.058 |  | - 34.0 | - 0.058 |  | 15 | 0.026 |
|  |  | - 总磷 | - 4.1 | - 0.007 |  | - 4.1 | - 0.007 |  | 0.5 | 0.001 |

| 运营 期环 境影 响和 保护 - 措施 | 2、废水间接排放口基本情况 本项目生活污水排放口情况见表4-17。 表4-7本项目废水间接排口情况一览表 编号; 名称; 排放方式; 排放去向; 排放规律; 类型; 地理坐标. 经度; 纬度. DW001; 污水总排口; 间接排放; 星甸污水处理厂; 间断排放，排放期间流量不稳定，但有周期性; 一般排放口; 118.4616440; 32.0340646. 3、排放标准及监测要求 本项目设备地面清洗废水、生活污水经化粪池、隔油池预处理后接管至星甸镇污水处理厂，接管标准执行《污水综合排放标准》(GB8978-1996)表4中三级标准和《污水排入城镇下水道水质标准》（GB/T31962-2015）中B等级标准。 根据《排污许可证申请与核发技术规范总则》（HJ942-2018），本项目生活污水排口自行监测计划见表4-8。 表4-8废水排口监测计划一览表 监测点位; 监测因子; 执行标准; 监测频次; 监测机构. 总排口（DW001）; COD、SS、氨氮、总氮、总磷; 《污水综合排放标准》(GB8978-1996)表 4 中三级标准和《污水排入城镇下水道水质标准》（GB/T31962-2015）中 B 等级标准; 1次/年; 委托有资质监测点位. 4、废水污染治理措施可行性分析 项目设备、地面清洗废水、纯水制备系统、员工生活废水经化粪池预处理后接管至星甸镇污水处理厂集中处理。 化粪池是处理粪便并加以过滤沉淀的设备。其原理是固化物在池底分解，上层的水化物体，进入管道流走，防止了管道堵塞，给固化物体（粪便等垃圾）有充足的时间水解。化粪池指的是将生活污水分格沉淀，及对污泥进行厌氧消化的小型处理构筑物。 本项目所有废水经化粪池预处理，其中食堂废水经过隔油池预处理后能够满足星甸镇污水处理厂的接管标准，从水质上看，使用化粪池、隔油池处理生活污水是可行的。 5、依托星甸镇污水处理厂可行性分析 星甸镇污水处理厂位于星甸街道工业集中区，采用A2/O污水处理工艺，出水水质执行《城镇污水处理厂污染物排放标准》（GB18918-2002）表1中一级A标准。星甸镇污水处理厂设计处理能力3000m3/d，目前实际处理量为1000m3/d，尚余接纳废水能力2000m3/d，本项目污水量约为12.89m3/d，同时本项目所在地污水管网已铺设到位，因此，本项目生活污水接管排入星甸镇污水处理厂集中处理可行 三、噪声 1、噪声污染源强分析 本项目噪声主要来源于各类设备、风机等噪声，噪声源强在75~90dB（A）之间，为进一步减少高噪声设施对周围环境产生的影响，建设单位拟采取如下降噪措施： - 在保证工艺的同时注意选用低噪声的设备； ②合理布局本项目高噪声的设备，将生产设备全部布置于车间内部，同时将厂房进行封闭，减少对外界的影响； ③加强对高噪声设备维护，确保设备处于良好的运转状态，杜绝因设备不正常运转时产生的高噪声现象； ④风机进、排风管安装消声器，风机与进、排风管采用橡胶柔性接管连接，在风机和基础之间安装隔振器； ⑤对产生机械噪声的设备，在设备与基础之间安装减振装置； ⑥工人佩戴防护用品，如耳塞、耳罩、头盔等，减少噪声对工人的伤害。 综上，通过采取上述降噪措施后，设计降噪效果可达20dB（A）左右，本项目噪声源强见表4-19。 表4-9本项目主要噪声设备及源强 噪声源; 声源类型; 噪声源强; 降噪措施. 核算方法; 单台产生源强dB(A)/台; 工艺; 降噪效果. 全自动硬胶囊充填机; 频发; 类比法; 70; 选用低噪音设备、消声减震、利用建筑物隔声屏蔽、合理布局等; -20. 上旋式抛光机（立式）; 频发; 类比法; 80; -20. 正压胶囊壳上料机; 频发; 类比法; 70; -20. 真空上料机; 频发; 类比法; 70; -20. 提升翻转整粒机; 频发; 类比法; 70; -20. 高效薄膜包衣机; 频发; 类比法; 70; -20. 旋转式压片机; 频发; 类比法; 70; -20. 工业吸尘器; 频发; 类比法; 85; -20. 片剂除粉器; 频发; 类比法; 80; -20. 全自动软胶囊机; 频发; 类比法; 70; -20. 软胶囊配料罐; 频发; 类比法; 70; -20. 软胶囊化胶罐; 频发; 类比法; 70; -20. 胶体磨; 频发; 类比法; 80; -20. 智能双层除湿转笼; 频发; 类比法; 70; -20. 胶液保温桶; 频发; 类比法; 70; -20. 料液保温桶; 频发; 类比法; 70; -20. 高速立式理瓶机; 频发; 类比法; 75; -20. 自动空气清瓶机; 频发; 类比法; 75; -20. 高速塞干燥剂机; 频发; 类比法; 80; -20. 全自动高速上/旋盖机; 频发; 类比法; 70; -20. 高频铝箔封口机; 频发; 类比法; 70; -20. 方瓶贴标机; 频发; 类比法; 70; -20. 称重机; 频发; 类比法; 70; -20. 电子数粒机; 频发; 类比法; 70; -20. 喷码机; 频发; 类比法; 70; -20. 锥形混料机; 频发; 类比法; 70; -20. 十列背封粉剂包装机; 频发; 类比法; 70; -20. 上空上料机; 频发; 类比法; 70; -20. 袋激光打码机; 频发; 类比法; 70; -20. 袋称量系统; 频发; 类比法; 70; -20. 整理机; 频发; 类比法; 70; -20. 装盒机; 频发; 类比法; 70; -20. 喷胶机; 频发; 类比法; 75; -20. 激光打码机; 频发; 类比法; 75; -20. 风冷净化式空调机组; 频发; 类比法; 80; -20. 二级反渗透水处理系统; 频发; 类比法; 70; -20. 2、噪声处理措施 为了确保项目厂界噪声值能够达到功能区标准，建设方针对不同的噪声源强拟采取相应的处理措施： a.统筹规划、合理布局 高噪声设备集中分布于厂区中部，通过建筑物的屏蔽作用及距离衰减，使声级值降低，减少对厂界外周围环境的影响； b.订购低噪音设备 在满足工艺要求的前提下，优先选择高效低噪声设备，低噪声设备的电能损耗相比高噪声设备要低； c.对噪声源采取治理措施 对高噪声设备，采取局部隔离，并保证与厂界有一定的距离。 d.合理利用距离衰减隔声，减少对厂界外环境的影响。 3、噪声排放强度预测 ## 根据《环境影响评价技术导则 声环境》（HJ 2.4-2021）的规定，选取预测模式，应用过程中将根据具体情况做必要简化，计算过程如下： （1）声环境影响预测模式 式中：LA（r）－预测点r处A声级dB(A)； LA（r0）-r0处A声级dB(A)； A－倍频带衰减dB（A）； ## （2）声源在预测点产生的等效声级贡献值（Leqg）计算公式： 式中： Leqg－声源在预测点的等效声级贡献值dB(A)； LAi-i声源在预测点产生的A声级dB(A)； T－预测计算的时间段s； ti-i声源在T时段内的运行时间s。 （3）预测点的预测等效声级（Leq）计算公式： 式中： Leqg－声源在预测点的等效声级贡献值dB(A)； Leqb－预测点的背景值dB(A)； 利用上述模式预测本项目噪声源同时工作时到厂界的噪声贡献值，预测结果见表4-10所示。 表4-10本项目噪声预测结果单位：dB(A) 预测点; 贡献值; 执行标准; 评价结果. 昼间; 昼间. 厂界东; 51.8; 65; 达标. 厂界南; 52.1; 65; 达标. 厂界西; 52.5; 65; 达标. 厂界北; 51.6; 65; 达标. 注：本项目夜间不生产。 4、达标分析 根据表4-19可知，项目各厂界噪声经隔声降噪措施后项目噪声值贡献值不大，厂界声环境质量良好，预计项目运营后各厂界噪声均能满足《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）中的3类标准。 5、监测要求 根据《排污单位自行监测技术指南总则》（HJ819-2017），项目噪声监测计划见表4-11。 表4-11 噪声监测计划 监测点位; 监测项目; 执行标准; 监测频率; 监测机构. 厂界四周外1m处; 等效连续声级; 《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）中的3; 每季度一次; 有资质的监测单位. 四、固体废物 1、固废产生源强 （1）生活垃圾 项目员工120人，生活垃圾产生量约 0.5kg/人·天，则生活垃圾产生量约为60kg/d，项目全年工作300天，则生活垃圾产生量为18t/a，属一般固体废物，在厂区内设带盖的垃圾箱收集，由环卫部门定期清运。 （2）不合格品 项目检测过程会有一个不合格品，根据建设单位提供的资料，产生量约为成品的1%，则不合格品产生量为3.5t/a，由环卫部门定期清运。 （3）布袋除尘器收集的粉尘 项目生产过程产生的粉尘采用布袋除尘器处理，布袋除尘器收集的粉尘为0.213t/a，属于一般固体废物，收集后由环卫部门定期清运。 （4）废包装材料 本项目原辅料拆包过程，会产生少量废包装材料，产量约为0.2t/a，收集后外售综合利用。 （5）滤芯 项目纯水采用二级反渗透水处理系统进行制备，滤芯需定期更换。根据建设单位提供的资料，废滤芯产生量约为0.1t/a，由厂家回收处理。 （6）质检废水 项目质检工序会产生废水，产生量为1.8t/a，按危险废物处置，委托有资质单位处置。 2、固体废物属性及危险废物判定 对照《固体废物鉴别标准通则》（GB34330-2017）的规定，判定项目产生的固体废物的属性，分析结果见表4-12。 表4-12 本项目固体废物属性判定表 序号; 副产物名称; 产生工序; 形态; 主要成分; 预测产生量; 种类判断. 固体废物; 副产品; 判定依据. 1; 生活垃圾; 日常生活; 固; 纸、塑料等; 18t/a; √; /. 2; 不合格品; 检验; 固; 辅酶A10软胶囊、多种B族维生素片等; 3.5t/a; 《固体废物鉴别标准通则》(GB34330-2017). 3; 布袋除尘器收集的粉尘; 废气处理等; 固; 生产原辅料; 0.213t/a; √; /. 4; 废包装材料; 拆包; 固; 塑料袋、铁桶、纸箱; 0.2t/a; √; /. 5; 滤芯; 纯水制备; 固; 滤芯、杂质等; 0.1t/a; √; /. 6; 质检废水; 质检; 液; 化学物质、水等; 1.8t/a; √; /. 根据《国家危险废物名录（2021年版）》、《危险废物鉴别标准通则》（GB5085.7—2019），本项目固体废物产生及处理情况统计见表4-23，危险废物特性汇总见表4-24。 表4-13 营运期固体废物分析结果汇总表 序号; 固废名称; 产生工序; 属性; 废物代码; 产生量（t/a）; 利用处置方式. 1; 生活垃圾; 日常生活; 生活垃圾; -; 18t/a; 环卫清运处置. 2; 不合格品; 检验; 一般固废; 39; 3.5t/a. 3; 布袋除尘器收集的粉尘; 废气处理; 一般固废; 99; 0.213t/a. 4; 废包装材料; 拆包; 一般固废; 99; 0.2t/a; 外售综合利用. 5; 滤芯; 纯水制备; 一般固废; 99; 0.1t/a; 厂家回收处置. 6; 质检废水; 质检; 危险固废; HW49（900-047-49）; 1.8t/a; 委托有资质单位处置. 表4-14 危险废物汇总表 危险废物名称; 危险废物类别; 危险废物代码; 产生量（t/a）; 产生工序; 形态; 主要成分; 产废周期; 危险特性; 污染防治措施. 质检废水; HW49; 900-047-49; 1.8; 质检; 液态; 化学品、水; 每天; T; 委托有资质单位处置. 2、固体废物利用处置及管理要求 （1）生活垃圾 本项目生活垃圾收集后由环卫清运。建设单位应当做好生活垃圾源头分类，依法在指定的地点分类投放生活垃圾，禁止随意倾倒、抛洒、堆放或者焚烧生活垃圾。 （2）一般工业固体废物 本项目一般工业固废主要为不合格品、布袋除尘器收集的粉尘、废包装材料、滤芯，本项目设置5m2一般固废暂存库。一般工业固废的暂存场所需参照《一般工业固体废物贮存和填埋污染控制标准》（GB18599-2020）的要求建设，此外，建设单位应当建立一般工业固体废物产生、收集、贮存、运输、利用、处置全过程的污染环境防治责任制度，建立工业固体废物管理台账，如实记录产生工业固体废物的种类、数量、流向、贮存、利用、处置等信息，实现工业固体废物可追溯、可查询。 （3）危险废物 本项目危险废物为质检废水，委托有资质单位处置。针对危险废物，建设单位应对危险固废厂内收集、暂存、转运、处置等都进行全过程的控制。 ①收集过程 根据危险废物的性质和形态，采用不同大小和不同性质的容器进行包装，包装容器应足够安全，并经过周密检查，严防在装载、搬移或运输途中出现渗漏、溢出、抛洒或挥发等情况。最后按照对危险废物交换和转移管理工作的有关要求，对危险废物进行安全包装，并在包装的明显位置附上危险废物标签。 ②危险废物贮存场所（设施） 本项目在质检间拟设置危废暂存区（占地面积2m2），危废暂存区应按《危险废物贮存污染控制》（GB18597-2001）（2013年修订）及《省生态环境厅关于进一步加强危险废物污染防治工作的实施意见》（苏环办〔2019〕327号）要求设置，设置环境保护图形标志。危险废物应尽快送往委托有资质单位处理，不宜存放过长时间，确需暂存的，贮存场所严格按照并满足防风、防雨、防晒、防火、防雷、防扬散、防流失、防渗漏要求进行设置，避免造成二次污染。应做到以下几点： a）地面与裙脚要用坚固、防渗的材料建造，建筑材料必须与危险废物相容； b）用以存放装载液体、半固体危险废物容器的地方，必须有耐腐蚀的硬化地面，且表面无裂隙； c）基础必须防渗，防渗层为至少1 m厚粘土层（渗透系数≤10-7cm/s），或2mm厚高密度聚乙烯，或至少2mm厚的其他人工材料，渗透系数 ≤10-10cm/s。 d）危险废物由专门的人员进行管理，制定危废管理制度，建立危废管理台账，相关管理人员对危废进行入库登记、分类存放、巡查和维护，避免其对周围环境产生二次污染。 3）委托利用或者处置 根据《关于发布《建设项目危险废物环境影响评价指南》的公告》（生态环境部公告，公告2017年第43号，2017年10月1日起施行），暂未委托利用或者处置单位的，应根据建设项目周边有资质的危险废物处置单位的分布情况、处置能力、资质类别等，给出建设项目产生危险废物的委托利用或处置途径建议。 本项目危险废物类别涉及HW49，项目周边处置单位情况见表4-15。 表4-15危险废物处置单位情况 企业名称; 地址; 许可证编号; 许可证内容; 有效开始日期; 有效结束日期. 南京卓越环保科技有限公司; 南京市浦口区星甸街道董庄路9号; JS0100OOI573-2; HW02、HW03、HW05、HW06、HW08、HW09、HW12、HW13、HW14、HW19、HW37、HW38、HW40、HW49等 年核准量20000吨; 2021年5月; 2026年4月. 建设单位可主动与上述危废处置单位或其他有危废处置资质单位签订危险废物处置协议，及时办理危废转移联单，并在正式转移之前按照危废暂存相关管理规定妥善保管，不可私自外排。 4）转移运输 危险废物厂内转运参照《危险废物收集贮存运输技术规范》(HJ 2025-2012)中附录B 规范填写《危险废物厂内转运记录表》。项目危废转移厂外时按照《中华人民共和国固体废物污染环境防治法》和《危险废物转移联单管理办法》（国家环保总局第5 号令）的规定实行的五联单制度，认真执行危险废物转移过程中交付、接收和保管要求，进行转移。使用具备明显危险废物标识的专用车辆密闭运输，运输过程采取跑冒滴漏防治措施，确保危险废物运输过程中不发生泄漏，对环境造成的影响较小。 综上所述，对项目各类固废特别是危废的收集、暂存、处置等过程采取相应污染防范措施并加强规范化管理后，项目固废均可得到有效的处置和利用，最终实现零排放，不会产生二次污染。 五、地下水、土壤 1、地下水和土壤污染情况分析 本项目生产工序均在地面车间内进行，车间内部均已完成地面硬化；项目废气经污染防治措施处理后均能达标排放；项目生产废水经过沉淀池、泥浆池沉淀后回用；项目产生的生活污水经化粪池、隔油池预处理后经污水管网接管至污水处理厂；项目产生的一般固废贮存于一般固废暂存库；项目产生的危险废物贮存于危废暂存区，定期交由有资质单位处置。因此，本项目对地下水和土壤可能产生影响的主要为危废暂存区、一般固废暂存库、化粪池等，若发生渗漏，有害组分经过雨水淋溶、地表径流的侵蚀，产生的有毒液体会渗入土壤，通过垂直入渗等途径污染土壤和地下水。 2、防控措施 为确保建设项目不对土壤、地下水造成污染，建设单位拟采取以下源头措施： - 各类固废在产生、收集和运输过程中采取有效的措施防止固废散失； ②各类固体废物严禁露天堆放，最大限度地防止生产及暂存过程中的跑冒滴漏； 根据对地下水和土壤污染的影响程度不同，本项目分为重点防渗区、简单防渗区、一般防渗区，防渗区划分及采取的防渗措施见表4-16。 表4-16防渗区划分及采取的防渗措施一览表 防渗分区; 防渗技术要求. 重点防渗区; 危废暂存区; 采用防水钢筋混凝土层加防渗环氧树脂层相结合的方式进行防腐，混凝土渗透系数 K≤1×10-10cm/s. 一般防渗区; 生产车间、一般固废暂存库、化粪池; 地面基础防渗和构筑物防渗等级达到渗透系数≤1.0×10-7cm/s；对废水收集管网、阀门进行定期检查、维修，杜绝跑冒滴漏的发生；管网采用钢筋混凝土管或者HDPE管。. 简单防渗区; 除重点防渗区、一般防渗区以外的分区; 一般地面硬化. 采取以上污染防治措施后，建设项目基本不会对地下水和土壤造成污染。 六、生态环境 本项目位于星甸工业集中区内，用地范围内不涉及生态环境保护目标，无需设置生态保护措施。 七、环境风险 根据《建设项目环境风险评价技术导则》（HJ169-2018）中的有关规定，首先进行物质风险识别，识别范围包括主要原材料及辅助材料、燃料、中间产品、最终产品以及生产过程排放的“三废”污染物等。通过对本项目主要原材料及辅助材料、燃料、中间产品、最终产品以及生产过程排放的“三废”污染物进行分析，本项目主要危险物质为危险废物等。 根据《建设项目环境风险评价技术导则》（HJ169-2018）附录 B，本项目危险物质使用量及临界量见表 4-17。 表4-17危险物质储存量及临界量 序号; 危险物质名称; CAS号; 最大存在总量qn（t）; 临界量Qn（t）; Q值. 1; 危险废物; /; 1.8; 50; 0.036. 合计; 0.036. 根据上表可知，本项目Q<1，本项目环境风险潜势为Ⅰ。 表 4-18 建设项目环境风险简单分析内容表 建设项目名称; 百纳福保健食品产业园项目. 建设地点; （江苏）省; （南京）市; （ 浦口）区; （）县; （星甸工业园）园区. 地理坐标; 经度; 118.4621054; 纬度; 32.0341510. 主要危险物质及分布; 主要危险物质：危险废物 分布单元：危险废物暂存区. 环境影响途径及危害后果（大气、地表水、地下水等）; 可能通过漫流或雨排水系统进入地表水环境， 造成水环境污染；可能通过渗透、吸收途径影响土壤与地下水环境，造成土壤与地下水环境污染。. 风险防范措施要求; 1、建立环境风险防控和应急措施制度，落实环境风险防控重点岗位责任人，落实定期巡检和维护制度。 2、设置并在厂区图示突发环境事件状态下的疏散路线。 3、设置分区防渗措施。 4、编制突发环境事件应急预案。. 填表说明（列出项目相关信息及评价说明）： 项目 Q＜1，风险潜势为 I，根据评价工作等级划分，进行简单分析。. 项目潜在环境危害程度较低，在落实风险防范措施的情况下，项目环境风险 在可接受范围内。 |
| --- | --- |

- 五、环境保护措施监督检查清单

| 内容 要素 | 排放口（编号、 名称）/污染源 |  | 污染物项目 | 环境保护措施 | 执行标准 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 大气环境 | DA001（拆包、称量、投料粉尘、粉碎过筛粉尘） |  | 粉尘 | 布袋除尘器+15m排气筒（DA001） | 《大气污染物综合排放标准》（DB 32/4041-2021）表1和表3标准 |
| 地表水环境 | 废水总排口（DW001） |  | COD、SS NH3-N、TN TP | 化粪池 | 接管执行《污水综合排放标准》(GB8978-1996)表4中三级标准和《污水排入城镇下水道水质标准》（GB/T31962-2015）中B等级标准 |
| 声环境 | 生产设备及风机等 | 等效连续A声级 |  | 选择低噪声设备，隔声减震、距离衰减 | 厂界噪声达《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）3类标准 |
| 固体废物 | 设置一般固废暂存区、危险废物暂存区。生活垃圾、不合格品、布袋除尘器收集的粉尘，由环卫部门清运；废包装材料外售综合利用；废滤芯由厂家回收处理。质检废水委托有资质单位处置 |  |  |  |  |
| 电磁辐射 | / |  |  |  |  |
| 土壤及地下水 污染防治措施 | 1）各类固废在产生、收集和运输过程中采取有效的措施防止固废散失；2）各类固体废物严禁露天堆放，最大限度地防止生产及暂存过程中的跑冒滴漏；3）危废暂存间按照重点防渗区设置，生产车间、一般固废暂存库、化粪池按照一般防渗区设置，除重点防渗区、一般防渗区以外的分区按照简单防渗区设置。 |  |  |  |  |
| 生态保护措施 | / |  |  |  |  |
| 环境风险 防范措施 | / |  |  |  |  |
| 其他环境 管理要求 | 1）严格执行“三同时”制度； 2）建设单位应按照规定对污染物排放情况进行常规自行监测，若企业不具备监测条件，需委托有资质单位进行监测； 3）根据《江苏省排污口设置及规范化整治管理方法》[苏环控（1997）122号]等文件要求，做好排污口规范化设置； 4）建设单位应按照规定申领排污许可证。 |  |  |  |  |

- 六、结论

本项目采取的各项环保措施合理可行，对周围环境影响较小。因此从环境保护的角度来讲，该项目的建设是可行的。

- 附表

- 建设项目污染物排放量汇总表

| 项目 分类 | 污染物名称 | 现有工程 排放量（固体废物产生量）① | 现有工程 许可排放量 ② | 在建工程 排放量（固体废物产生量）③ | 本项目 排放量（固体废物产生量）④ | 以新带老削减量 （新建项目不填）⑤ | 本项目建成后 全厂排放量（固体废物产生量）⑥ | 变化量 ⑦ |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 废气 | 颗粒物 （有组织） | / | / | / | 0.024 t/a | / | 0.024 t/a | +0.024t/a |
|  | 颗粒物 （无组织） | / | / | / | 0.026 t/a | / | 0.026 t/a | +0.026 t/a |
| 废水 | 废水量 | / | / | / | 1707.5t/a | / | 1707.5t/a | +1707.5t/a |
|  | COD | / | / | / | 0.54t/a | / | 0.54t/a | +0.54t/a |
|  | SS | / | / | / | 0.408t/a | / | 0.408t/a | +0.408t/a |
|  | NH3-N | / | / | / | 0.05t/a | / | 0.05t/a | +0.05t/a |
|  | TP | / | / | / | 0.007t/a | / | 0.007t/a | +0.007t/a |
|  | TN | / | / | / | 0.058t/a | / | 0.058t/a | +0.058t/a |
| 一般工业 固体废物 | 生活垃圾 | / | / | / | 45t/a | / | 45t/a | +45t/a |
|  | 不合格品 | / | / | / | 3.5t/a | / | 3.5t/a | +3.5t/a |
|  | 布袋除尘器收集的粉尘 | / | / | / | 0.213t/a | / | 0.213t/a | +0.213t/a |
|  | 废包装材料 | / | / | / | 0.2t/a | / | 0.2t/a | +0.2t/a |
|  | 滤芯 | / | / | / | 0.1t/a | / | 0.1t/a | +0.1t/a |
| 危险固废 | 质检废水 | / | / | / | 1.8t/a | / | 1.8t/a | +1.8t/a |

注：⑥=①+③+④-⑤；⑦=⑥-①